รายงาน

เรื่อง เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน web server แจ้งเตือนผ่านไลน์

เสนอ

อาจารย์ จิรวัฒน์ จิตประสุตวิทย์

จัดทำโดย

นายธาราดล  ทัศนกุล  6230300460

นายพงศ์นิธิศ  โอวัฒนากิจ  6230300630

นายสิริวัชร มาสอาด 6230301008

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา EmbeddedSystems

รหัสวิชา 03603323

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา EmbeddedSystems

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ใน เรื่อง เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านweb server แจ้งเตือนผ่านไลน์และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในภายหน้า

ผู้จัดทำหวังว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

## คณะผู้จัดทำ

นายธาราดล  ทัศนกุล  6230300460

นายพงศ์นิธิศ  โอวัฒนากิจ  6230300630

นายสิริวัชร มาสอาด 6230301008

บทที่ 1

บทนำ

  - ที่มาและความสำคัญ

ในสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากอุปกรณ์เครื่องใช้ ต่าง ๆ ภายในบ้าน มีความทันสมัยสะดวกสบาย หาซื้อได้ง่าย ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป จนท าให้เครื่องใช้ต่าง ภายในบ้านนั้น มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆการควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในบ้านเรือนนั้น ยังคงต้องควบคุมการทำงานด้วยการที่คนเรานั้นต้องเคลื่อนที่ไปเปิดปิดตัวสวิตช์การทำงาน ยิ่งถ้าหากอุปกรณ์ นั้นอยู่ไกลเราก็ต้องเคลื่อนที่ไปไกล บางครั้งเราอาจรู้สึกเหนื่อย กับการเดินไปเดินมาเพื่อเปิด-ปิดการทำงานของ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ พัดลม หม้อต้มน้ำไฟฟ้า เป็นต้น ยิ่งทุกวันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างมีความ ทันสมัยและแพร่หลาย ราคาถูก มีให้เลือก อย่างมากมาย บ้านเราจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เพิ่ม ภาระความรับผิดชอบดูแลควบคุม การทำงานมากขึ้นเรื่อย ๆ บางครั้งที่เราอาจมีธุระแล้วไม่มีใครอยู่บ้าน การเปิดไฟก็เปรียบเสมือนระบบป้องกันขโมยขึ้นบ้าน และแสงสว่างทำให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในยามค่ำคืน การแก้ปัญหาคือการทำให้เกิดแสงสว่างได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่รู้ว่ามืดซึ่งก็คงต้อง ใช้เซ็นเซอร์เข้ามาตรวจจับให้แล้วสั่งให้อุปกรณ์เกิดแสงสว่างความปลอดภัยหรือการป้องกันอันตรายในการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ควรคำนึงเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว อาจทำให้เกิดอัคคีภัยตามมา ได้ อย่างเช่นเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้แล้วทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนสิ่งของ ต่าง ๆ มากมาย ฉะนั้นเราจึงฝึกนิสัยปิดไฟ หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ หลังจากใช้งานแล้วทันที เพื่อ ประหยัดพลังงานและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ก็ยังมีบางครั้งที่เราไม่ทำตามสิ่งที่ควรทำคือ มักง่าย ขี้เกียจ อาจเนื่องมาจาก เหนื่อยล่า หรือว่าไม่สะดวกในการเดินไปมาเพื่อปิดสวิตซ์การทำงานอุปกรณ์ตัวนั้น ๆ มนุษย์สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือใช้ได้อย่างมหาศาล ใครจะเชื่อว่า คนทั้งโลกสามารถพูดคุย สื่อสารกันได้ในพริบตาด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย การเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้น ได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนไป อุปกรณ์ไฮเทคที่อยู่คู่กายผู้คนในยุคนี้คือ สมาร์ตโพน (Smart phone) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่อันชาญฉลาดและ แท็บเล็ท (Tablet)

  - วัตถุประสงค์ของโปรเจ็ค

1.2.1 เพื่อสร้างเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ให้มี ประสิทธิภาพ

1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภาย ในบ้านด้วย ระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่คณะผู้จัดทำสร้างขึ้น

  - สมมติฐาน

1.3.1	เครื่องส่งแจ้งเตือนด้วย LINE Notify เมื่ออุปกรณ์ทำงาน

1.3.2	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธสามารถควบคุมจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.3.3	สะดวกสบายในการต้องไป เปิด-ปิด ไฟที่แผงสวิตช์

1.3.4	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถควบคุมได้โดยตรงผ่านสวิตซ์

1.3.5	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และการควบคุมโดยตรงผ่าน สวิตซ์สามารถเชื่อมโยงกันได้

  - ขอบเขตของโปรเจ็ค

1.4.1	ศึกษาการทำงานและโค๊ดคำสั่งของ Esp32

1.4.2	ศึกษาการทำงานและโค๊ดคำสั่งของ relay

1.4.3	ออกแบบอุปกรณ์และขนาดให้เหมาะสม สำหรับการไม่เป็นจุดสนใจของอุปกรณ์

1.4.4	สร้างอุปกรณ์ให้มีลักษณะตามที่ออกแบบไว้และทดสอบการใช้งาน

1.4.5	ออกแบบวงจรการทำงานเชื่อมต่อ ส่งและรับโดยผ่าน Esp32 และ relay

1.4.6	เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Sensor และเชื่อมต่อไปยังตัว Esp32 และ relay เพื่อทำการประมวลผลของสถานะ

  - ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้เครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ

1.5.2 ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่คณะผู้จัดทำสร้างขึ้น

1.5.3 เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อไป

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  - Node32 Lite

บอร์ด Node32 Lite เป็นบอร์ดที่นำ SoC อย่าง ESP32 ของบริษัท Espressif มาออกแบบเป็นบอร์ดพัฒนา โดย ESP32 เป็นไอซีที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก ESP8266 ที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากมันเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีราคาถูก และ มี WIFI ติดมาด้วย แถมยังใช้ Arduino เขียนโปรแกรมได้ด้วย แต่สำหรับ ESP32 ตัวใหม่นี้ ยังเพิ่มความสามารถเข้าไปอีก มีการเชื่อมต่อ Bluetooth Low-Energy  (BLE, BT4.0, Bluetooth Smart) เข้าไปอีก และ แค่นั้นยังไม่พอ ยังมี GPIO ถึง 30 ขา

• ใช้ ESP32-WROOM-32 จาก Espressif ซึ่งเป็น WiFi/BLE SoC (System On Clip)

• Breadboard Friendly มีขนาดกว้าง 0.9″ วางบน breadboard จะเหลือข้างล่ะ 1 ช่อง

• ใช้ USB2Serial ตระกุล FTDI ชิปเพื่อการโหลดโปรแกรมแบบอัตโนมัติ ความเร็วสูงสุดถึง 921000

• มีวงจร PTC Fuse ตัดกระแสไฟเกินที่ 500mA

• 3.3V 600mA On-board Voltage Regulator

• Push ฺButton Switch ที่ขา IO0 และ EN (Reset)

• เหมาะสำหรับงาน พัฒนาต้นแบบ อุปกรณ์รูปแบบ Portable และ Wearable

รูปที่ 2.1

ที่มา  https://www.gravitechthai.com/product-detail.php?WP=nKE4oaOyoKE3oxkioJAaG3FDnoy44UOzoFM3G0lDooya4UEjnFM4ZUOCoMO3hHmtoJEanKEynKE4LKOwoJW3qHkmoFMaZUECnMO4hKQtoJE3nHkyoKEaLKEwnFM4A3NkoH93xRl5orOaMUEcnJq4WaN4oGS3Z0jmoH9axUF5nrO4Ljo7o3Qo7o3Q

  - Relay

รีเลย์ (Relay) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่คล้ายสวิตซ์ในการควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้า รีเลย์จะมีแรงดันที่ใช้ในการขับอยู่เช่นเดียวกัน และตัวรีเลย์เองก็ถือเป็นอุปกรณ์กำลังสูงที่ต้องใช้ทรานซิสเตอร์มาช่วยขับด้วย แต่ในการใช้งานมักจะเลือกใช้งานแบบโมดูลสำเร็จรูปเพียงต่อสัญญาณเข้า ไฟเลี้ยง และอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมก็สามารถใช้งานได้ทันที

รีเลย์แบบขดลวด – เป็นรีเลย์ที่มีส่วนประกอบของขดลวดเหนี่ยวนำ และหน้าคอนเทค หลักการคือเมื่อเกิดความเหนี่ยวนำขึ้นจะทำให้คอนเทคถูกดึงด้วยสนามแม่เหล็กมาชนกัน ทำให้พลังงานไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปได้ ทั้งนี้ข้อเสียของรีเลย์แบบนี้คือเมื่อหน้าคอนเทคมีการสัมผัสกันจะทำให้เกิดการอาร์คขึ้น รวมทั้งต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งในการจ่ายไปให้ขดลวดเหนี่ยวนำ

รีเลย์แบบขดลวดจะแบ่งย่อยได้ตามหน้าคอนเทคที่มีภายใน สำหรับรีเลย์ที่นิยมใช้มักมีหน้าคอนเทคเดียวและมีขาต่อใช้งานจำนวน 5 ขา คือ ขาขดลวดเหนี่ยวนำ 2 ขา และขาควบคุมอุปกรณ์อื่นจำนวน 3 ขา ขาควบคุมอุปกรณ์อื่นจะแยกได้เป็นขา NC (Normally Close) COM (Common) และ NO (Normally Open) การใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ขา NO และ COM

การใช้งานโมดูลรีเลย์สำเร็จรูปจะคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ขับรีเลย์ และจำนวนรีเลย์ที่ต้องการใช้เป็นหลัก สำหรับ ESP32 ไม่มีโมดูลรีเลย์สำเร็จรูปที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3.3V แต่สามารถใช้รีเลย์สำเร็จรูปที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 5V ได้ โดยสามารถดึงแรงดันไฟฟ้า 5V มาจ่ายให้กับโมดูลรีเลย์ได้จากช่อง Vin ของบอร์ด NodeMCU-32S ซึ่งแรงดันไฟฟ้า 5V จะมาจากพอร์ต MicroUSB

รูปที่ 2.2 โมดูลรีเลย์สำเร็จรูป 1 ช่อง ใช้แรงดัน 5V

ที่มา  https://www.artronshop.co.th/article/59/esp32-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%

2.3	Infrared sensors

IR Sensor คืออุปกรณ์ที่นำโฟโต้ไดโอด หรือโฟโต้ทรานซิสเตอร์ มารวมเข้ากับวงจรควบคุมภายใน เพื่อใช้สำหรับความถี่สูงโดยเฉพาะ IR Sensor นั้น จะตอบสนองกับแสงอินฟาเรตเท่านั้น ใช้งานร่วมกับ LED อินฟาเรต นิยมใช้ส่งข้อมูลที่อยู่ในระยะไกล เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน IR Sersor ก็จำพวก โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD หรือวิทยุในรถยนต์ กล่องรับดาวเทียม เป็นต้น

รูปที่ 2.3

ที่มา  https://sites.google.com/site/projectphysics122/--hlak-kar-thangan-khxng-sensexr-khwam-khem-eseng

  - Jumper cable

จั๊มเปอร์สำหรับต่อวงจร

รูปที่ 2.4.1 ภาพ Jumper cable

ที่มา : https://th.misumi-ec.com/th/vona2/el_control

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

ในการดําเนินการโปรเจ็คเรื่องเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์และแจ้งเตือนทางไลน์ ควบคุมการเปิด-ปิดผ่าน web server มีขั้นตอนการสร้างในส่วนต่าง ๆ โดยทางกลุ่มผู้สร้างได้ร่วมกันวางแผนในการปฎิบัติงานและจัดการตามความเหมาะสม ขั้นตอนในการดําเนินโปรเจ็ค แบ่งออกเป็นดังนี้

3.1	การวางแผนและการจัดทำ

3.1.1 การออกแบบและการทำงาน

    - Hardware wiring

3.1.3	ขอ Token สำหรับ Line Notify

- แอด Line Notify มาเป็นเพื่อนเรา โดยค้นหาคำว่า Line Notify แล้วแอดเป็นเพื่อน

- หลังจากนั้นเราจะได้ LINE Notify มาเป็นเพื่อน และได้รับข้อความแบบตัวอย่าง คลิกเข้าไปที่เว็บ https://notify-bot.line.me/th/ ตามข้อความในภาพ

      - สังเกตที่มุมขวาบน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (Log in)

      - กรอก “อีเมล์”(E-mail) และ “รหัสผ่าน”(Password) ไลน์ของเรา และคลิกปุ่ม “Login” ดังรูป

      - หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว สังเกตมุมบนขวามือ คลิกที่ชื่อไลน์ของเรา แล้วคลิกที่เมนู “หน้าของฉัน”(My page) ดังรูป

      - ภายใต้หัวข้อ Generate access token (For developers) ให้คลิกที่ปุ่ม “Generate token” ดังรูป

      - ในช่องว่างช่องแรก ให้เรากรอกชื่อร้านค้าที่เราจะเอา token ไปกรอก เช่น SMITH หรือชื่อแบรนด์ หลังจากนั้น ให้คลิกที่ชื่อไลน์ของเรา (สังเกตได้จากรูปไอคอนในไลน์ที่เราตั้งค่าไว้) ดังรูปดังรูป

      - คลิกที่ปุ่ม “Generate token” หรือ “ปุ่ม ออก Token” จากนั้น จะปรากฎหน้าต่างรหัส token ดังรูป และคลิกปุ่มคัดลอก ดังรูป

      - จากนั้นนำ Token ที่ได้ไปใส่ใน Arduino ในโค้ดของเรา

      - อุปกรณ์ทำงาน

  - การดำเนินงาน

3.2.1 ต่อวงจรลงบอร์ด

3.2.2 ต่อเข้ากับสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.2.3 เสียบเข้ากับชิ้นงานและทดลองรันเซนเซอร์

3.2.4 ทดลองรัน web server

บทที่ 4

ผลการศึกษา

- การทดสอบประสิทธิภาพ

- การทดสอบโดยกดคำสั่งเปิดใน web server เพื่อให้ทดสอบการเริ่มทำงานของวงจร

- ผลการทดสอบ เครื่องส่งข้อความแจ้งเตือนด้วย LINE Notify เมื่อมีการเปิดใช้งาน พบว่าสามารถส่งข้อความได้ตามเป้าหมาย

    - การทดสอบว่าสามารถเปิด-ปิดได้ครบจำนวน 10 ครั้ง

    - ผลการทดสอบพบว่าสามารถเปิด-ปิดและส่งเข้าไลน์ได้ครบ 10 ครั้ง

- ผลการทดลอง

- คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง พบว่า มีการล่าช้า 5 ครั้ง และส่งไม่ล่าช้า 5 ครั้ง

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

- วัตถุประสงค์ของโปรเจ็ค

- เพื่อประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณเปิด-ปิดเคื่องใช้ไฟฟ้าโดยสามารถแจ้งเตือนด้วย LINE Notify เมื่อมีผู้เปิด-ปิดใช้งานครื่องใช้ไฟฟ้า

- เพื่อน่าความรู้ทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของโปรเจ็ค

- สรุปผลโปรเจ็ค

    - จากวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณเปิด-ปิดเคื่องใช้ไฟฟ้าโดยสามารถแจ้งเตือนด้วย LINE Notify เมื่อมีผู้เปิด-ปิดใช้งานครื่องใช้ไฟฟ้า

    - จากวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาวิธีส่งสัญญาณแบบไร้สายโดยผ่านทาง web server พบว่า สามารถส่งสัญญาณโดยไม่จำเป้นต้องไปเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง

    - จากวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อน่าความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบโครงงาน พบว่า ผู้จัดท่าสามารถน่าความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม และหลักการท่างานของเซนเซอร์ต่าง ๆ มาประดิษฐ์ให้ เกิดเครื่องส่งภาพแจ้งเตือนด้วย LINE Notify เมื่อมีผู้เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- อภิปรายผลโปรเจ็ค

- จากผลการทดสอบพบว่าสามารถทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพสะดวกสบาย แต่ทว่ายังไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะ ได้พบปัญหาเรื่องเกิดความล่าช้าในตัวของเซนเซอร์และส่งข้อความทางไลน์

- ข้อเสนอแนะ

- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการล่าช้าในเซนเซอร์และส่งข้อความทางไลน์

บรรณานุกรม

https://www.cybertice.com/product/410/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94-ir-infrared-photoelectric-sensor-module

https://commandronestore.com/products/bq500.php

ภาคผนวก

ธาราดล ทัศนกุล 6230300460

พงศ์นิธิศ โอวัฒนากิจ 6230300630

สิริวัชร มาสอาด 6230301008